|  | Полноприводный автомобиль-самосвал МАЗ-651428 (Евро-5) с задней разгрузкой платформы для работы в тяжелых дорожных условиях |
| --- | --- |

Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектации: 651428-520-000 (700) - КП ZF 16S2525TO, платформа овального типа 651428-522-000 (700) - КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа 651428-523-000 - КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа с термоизоляцией основания 651428-570-000 (700) - КП FG 12JSDX240TA, платформа овального типа 651428-572-000 (700) - КП FG 12JSDX240TA, платформа прямоугольного типа 651428-573-000 - КП FG 12JSDX240TA, платформа прямоугольного типа с термоизоляцией основания |  |  |  |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 |  |  |
| Категория автомобиля | N3G |  |  |
| База автомобиля, мм | 3800+1500 |  |  |
| Полная масса, кг | 42000 |  | 42000 |
| Распределение полной массы - на переднюю ось (передний ведущий мост), кг - на тележку ведущих мостов, кг | 9200 32800 |  | 9200 32800 |
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 16100 |  | 15500 |
| Грузоподъемность, кг | 25900 |  | 26500 |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | WP12.430, Экологического класса 5 / 316 |  |  |
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 16S2525TO,16; Fast Gear 12JSDX240TA,12 |  |  |
| Сцепление (модель) | MFZ-430 |  |  |
| Коробка отбора мощности (модель) | С КП ZF 16S2525TO: - NH/4с; С КП FG 12JSDX240TA: - QH 50 |  |  |
| Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Gear ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. |  |  |
| Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |  |  |
| - передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом. |  |  |
| - средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. |  |  |
| Передаточное отношение мостов (U0) | 5,71 (передний мост) 5,77 (задние мосты) |  |  |
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85 |  |  |
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками |  |  |
| Подвеска - передняя - задняя | Рессорная Рессорно-балансирная |  |  |
| Колеса Размерность шин | Дисковые |  |  |
|  | 12.00 R24 (двухскатная ошиновка) |  |  |
| Платформа (тип) Объем платформы | С задней разгрузкой и задним бортом: |  |  |
|  | Прямоугольного типа с задним бортом, 16.5 м3 | Овального типа с задним бортом,19 м3 |  |
| Топливный бак (объем), л | 500 |  |  |
| Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |  |  |
| Тормозная система | с АБС /ПБС |  |  |
| Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент. Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя. |  |  |  |